ICS 75.160.20

E 31

DB37

山东省地方标准

DB 37/T 3635—2019

车用汽油快速筛查技术规范

Technical specification for rapid screening of motor vehicle gasoline

2019 - 08 - 06发布

2019 - 09 - 06实施

山东省市场监督管理局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省市场监督管理局提出并监督实施。

本标准起草单位：山东省产品质量检验研究院、东营质量协会、滨州市市场监督管理局、滨州市沾化区市场监督管理局、山东富海集团有限公司、山东海科化工集团有限公司、山东京博石油化工有限公司、利华益利津炼化有限公司。

本标准主要起草人：邹惠玲、夏攀登、郑金凤、胡晓青、邵荟荟、张新聚、张延辉、孙志会、张瑞华、刘建丽、张永民、吕涛。

本标准为首次发布。

车用汽油快速筛查技术规范

- 范围

本技术规范规定了车用汽油快速筛查阈值、取样和快速筛查方法等内容。

本技术规范仅适用于车用汽油产品的快速筛查。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1884　原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T 1885　石油计量表

GB/T 4756　石油液体手工取样法

GB 17930　车用汽油

SH/T 0604　原油和石油产品密度测定法（U形振动管法）

SH/T 0689　轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)

ASTM D7039　用单色波长色散X射线荧光光谱法测定法测定汽油、柴油、喷气燃料、煤油、生物柴油、生物柴油混合燃料和汽油乙醇混合燃料中硫的试验方法（Standard Test Method for Sulfur in Gasoline, Diesel Fuel, Jet Fuel, Kerosine, Biodiesel, Biodiesel Blends, and Gasoline-Ethanol Blends by Monochromatic Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry）

DB37/T 3636　车用汽油快速检测方法 近红外光谱法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

阈值　threshold

又叫临界值，是指一个效应能够产生的最低值或最高值。

- 快速筛查阈值

车用汽油快速筛查阈值见表1。

- 车用汽油快速筛查阈值

| 项目 | 阈值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 89号 | 92号 | 95号 | 98号 |
| 研究法辛烷值（RON） 小于 | 89 | 92 | 95 | 98 |

- 表1　车用汽油快速筛查阈值（续）

| 项目 | 阈值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 89号 | 92号 | 95号 | 98号 |
| 硫含量/(mg/kg) 大于 | 10 |  |  |  |
| 苯含量(体积分数)/% 大于 | 0.8 |  |  |  |
| 芳烃含量(体积分数)/% 大于 | 35 |  |  |  |
| 烯烃含量(体积分数)/% 大于 | (ⅥA) 18、(ⅥB)15 |  |  |  |
| 氧含量(质量分数)/% 大于 | 2.7 |  |  |  |
| 甲醇含量(质量分数)/% 大于 | 0.3 |  |  |  |
| 密度(20 ℃)/(kg/m3) | 小于720；大于775 |  |  |  |

- 取样

  - 加油机油枪取样：从待测样品的加油枪放出4 L后，再抽取300 mL～400 mL，用于快速筛查。

  - 油罐取样：上、中、下三点等量取样并混合均匀。

  - 其他取样地点或有争议时，按照GB/T 4756进行。

- 快速筛查方法

  - 硫含量的测定

按SH/T 0689规定执行，也可采用ASTM D7039进行测定。

  - 研究法辛烷值、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量的测定

按DB37/T 3636规定执行。

  - 密度的测定

按GB/T 1884、GB/T 1885和SH/T 0604规定执行，也可采用DB37/T 3636进行测定。

- 快速筛查方法验证

  - 为保障快速筛查方法的准确性，需由国家级质检中心进行快速筛查方法定期评估。

  - 快速筛查方法定期评估时间为每半年一次。

  - 快速筛查方法需与GB 17930规定的方法标准进行对比试验，满足方法标准中再现性的要求。

  - DB37/T 3636中定标模型样品集样品量不少于500个。

- 车辆

电源、通风、消防等设施满足检验要求，能够保证检测设备稳定和检测数据的准确。

- 快速筛查结果处理和报告

  - 快速筛查结果符合GB 17930技术要求，则快速筛查结果合格，出据快速筛查报告单。

  - 快速筛查结果在表1中阈值内，则快速筛查结果可疑。按GB/T 4756抽取4 L样品作为检验和留样用，按GB 17930规定进行检验。

_________________________________